Załącznik nr ……

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa inwestycji:

Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark

Inwestycja pn. "Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark" ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i formę podróżowania turystów oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-turystycznych mieszkańców, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży rowerzystom korzystającym z rowerowego Szlaku Pocztyliona. Ponadto przyczyni się do wdrażania nowych praktyk podróży i wypoczynku oraz aktywizacji społeczności lokalnej, promocji wsi i obszaru LGD.

Przedmiotem inwestycji jest urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w Przezmarku i Myślęcinie. Zakres operacji obejmuje: uporządkowanie terenu, oczyszczenie dwóch stawów, przygotowanie terenu pod altany i stojaki na rowery, montaż altany drewnianej o wymiarach 5m x 7m w Myślęcinie i 2m x 8m w Przezmarku, montaż stojaków na rowery po 8 szt. w każdej wsi, montaż drewnianych ław i stołów biesiadnych, remont ogrodzeń, montaż dwóch tablic informujących o atrakcjach turystycznych w regionie.

KODY CPV:

45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45211320-8 roboty budowlane w zakresie altan

45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu

39151100-6 stojaki

39113600-3 ławki

30195000-2 tablice

Wymagania ogólne:

- dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie będące przedmiotem ekspozycji

- w cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, jeżeli oferowane przez Wykonawcę produkty wymagają ww. serwisu

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu w/w elementów przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

- elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo oraz dwukrotnie kryte lakierobejcą lub innym lakierem zewnętrznym (farbą zewnętrzną) w tym samym kolorze, aby stanowiły spójną wizualną całość

- elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie

- wszystkie wmontowane elementy muszą posiadać certyfikat jakości lub właściwy atest producenta

- montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (stojaki rowerowe)

- elementy małej architektury (altana, stoły i ławy, tablica) powinny być trwale zamontowane w podłożu na bloczkach fundamentowych i połączone z urządzeniem za pomocą kotew

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia,

- wykonania zamówienia z dołożeniem należytej staranności,

- stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- uporządkowania terenu po zakończeniu zamówienia i przekazania go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego,

- oznakowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP,

- Wykonawca będzie systematycznie czyścił drogę i utrzymywał ją w czystości podczas wywożenia namułów,

- utrzymania ogólnego porządku w miejscu wykonywania prac.

Zamawiający dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części.

- Część zamówienia obejmująca realizację zadania na terenie miejscowości Myślęcin – działka nr 99/2, obręb Myślęcin

Wymagania szczegółowe:

- Altana – 1 szt.

dostawa i montaż na stopach fundamentowych drewnianej altany na planie prostokąta o wymiarach 5x7m, o wysokości 2,2-2,8m z dachem dwuspadowym krytym podwójnie ułożonym gontem drewnianym lub innym materiałem imitującym dachówkę np. blacho dachówką, (minimalne wymagania dla elementów konstrukcyjnych: słupy o przekroju 140x140mm, miecze 60x140mm, płatwie 140x140mm, balustrady kantówka 60x140mm) zgodnie z załączonym schematem.

- Zestaw wypoczynkowy: stół drewniany i ławy drewniane

dostawa i montaż zestawu wypoczynkowego montowanego na stałe w altanie wykonanego z suchego drewna, całościowo struganego i szlifowanego oraz zabezpieczonego przed szkodnikami i warunkami atmosferycznymi o gr. desek 
3-5 cm składającego się:

- ze stołu biesiadnego drewnianego o standardowej wysokości ok. 0,7-0,8m, szerokości 0,7-0,9m oraz długości 2m,

- z dwóch ław biesiadnych drewnianych bez oparć, o wymiarach szerokość siedzisk 0,3-0,5m o długości 2ma

- Tablica turystyczna – 1 szt.

dostawa i montaż tablicy turystycznej wykonanej z desek drewna sosnowego lub świerkowego o wymiarach szacunkowych: wysokość całkowita 200-240cm, szerokość całkowita 150-190cm, tablica zaopatrzona dodatkowo w nadruk z informacjami i mapami szlaków turystycznych, z logami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wykonany na płycie PCV lub dibond, w technologii odpornej na warunki atmosferyczne, przykrycie tablicy informacyjnej daszkiem dwuspadowym krytym podwójnie ułożonym gontem drewnianym lub innym materiałem imitującym dachówkę, np. blachodachówką.

Wykonanie tablicy nie obejmuje opracowania graficznego treści zawartych na tablicy. Gotowe projekty graficzne zamawiający udostępni na nośnikach cyfrowych. Napisy trwałe i czytelne, kolory zgodnie z załącznikiem, oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 5 lat.

Przykładowa tablica turystyczna

- Stojaki rowerowe – 8 szt.

dostawa i montaż na utwardzonym podłożu z polbruku stojaków rowerowych typu "U" wykonanych z profilu owalnego minimum Ø 42mm, o wysokości stojaka minimum 75 cm, szerokości ok. 100cm. Stojaki na trwałe montowane do podłoża, przykręcane na kotwy montażowe lub wbetonowane do podłoża. Stojaki winny być wykonane ze stali ocynkowanej. Ilość stojaków 8szt. Ułożenie na powierzchni 18m2 (2m x 9m) podłoża z polbruku na podsypce piaskowej o grubości 12cm ograniczonego obrzeżami betonowymi o wymiarach 30x8cm.

Rozmieszczenie stojaków na rowery – wymagane odległości

- Remont ogrodzenia

teren oczka wodnego zostanie zabezpieczony ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,5m z siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz furtką systemową metalową o szerokości 3,0m o długości 106+63 = 169.000m. Ogrodzenie tymczasowe należy rozebrać i zutylizować.

- Oczyszczenie oczka wodnego

Oczko wodne jest niecką wypełnioną wodami opadowy. Dno zbiornika stanowią osady o nieznanej miąższości. Przewiduje się do wykonania mechaniczne oczyszczenie oczka wodnego o pojemności ok. 450 m3. W zakres prac wchodzi oczyszczenie obrzeża stawu z chwastów, krzaków oraz stawu zarówno powierzchni jak i dna z roślinności, rzęsy i namułu o miąższości od 0,5 m do 0,75 m bez wypompowywania wody wraz z utylizacją namułu. Wydobyty urobek należy zagospodarować po części na skarpach, wyrwach w skarpach zbiornika oraz terenie przyległym do zbiornika. Jednak znaczną część wydobytego urobku należy po uprzednim odsączeniu urobku załadować i wywieźć poza teren budowy ciągnikiem z przyczepą lub samochodem samowyładowczym. Część urobku która zostanie na terenie wokół zbiornika po odcieknięciu nadmiaru wody zostanie rozplantowana i w obrębie budowy zagospodarowana. Odsączenie namułu może odbyć się na działce objętej inwestycją. Wywóz nieczystości - transport mułu, częściowo nawodnionego wymagany jest samochodami ze skrzyniami szczelnymi uniemożliwiającymi wyciek części płynnych. Zamawiający wskazuje na miejsce zeskładowania namułu działkę nr 14 i 15/7, obręb Czechowo (własność Gminy Elbląg). Następnym etapem będzie uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach, oczyszczeniu po rozplantowanym urobku ze śmieci, korzeni, kamieni i gruzu.

- Część zamówienia obejmująca realizację zadania na terenie miejscowości Przezmark– działka nr 343, obręb Przezmark

Wymagania szczegółowe:

- Altana – 1 szt.

dostawa i montaż na stopach fundamentowych drewnianej altany na planie prostokąta o wymiarach 2x8m, o wysokości 2,2-2,8m z dachem jednospadowym krytym podwójnie ułożonym gontem drewnianym lub innym materiałem imitującym dachówkę np. blacho dachówką, (minimalne wymagania dla elementów konstrukcyjnych: słupy o przekroju 140x140mm, miecze 60x140mm, płatwie 140x140mm, balustrady kantówka 60x140mm) zgodnie z załączonym schematem.

- Zestaw wypoczynkowy: stół drewniany i ławy drewniane

dostawa i montaż zestawu wypoczynkowego montowanego na stałe w altanie wykonanego z suchego drewna, całościowo struganego i szlifowanego oraz zabezpieczonego przed szkodnikami i warunkami atmosferycznymi o gr. desek 
3-5 cm składającego się:

- ze stołu biesiadnego drewnianego o standardowej wysokości ok. 0,7-0,8m, szerokości 0,7-0,9m oraz długości 2m,

- z dwóch ław biesiadnych drewnianych z oparciami, o wymiarach szerokość siedzisk 0,3-0,5m, o długości 2ma

- Tablica turystyczna – 1 szt.

dostawa i montaż tablicy turystycznej wykonanej z desek drewna sosnowego lub świerkowego o wymiarach szacunkowych: wysokość całkowita 200-240cm, szerokość całkowita 150-190cm, tablica zaopatrzona dodatkowo w nadruk z informacjami i mapami szlaków turystycznych, z logami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wykonany na płycie PCV lub dibond, w technologii odpornej na warunki atmosferyczne, przykrycie tablicy informacyjnej daszkiem dwuspadowym krytym podwójnie ułożonym gontem drewnianym lub innym materiałem imitującym dachówkę, np. blachodachówką.

Wykonanie tablicy nie obejmuje opracowania graficznego treści zawartych na tablicy. Gotowe projekty graficzne zamawiający udostępni na nośnikach cyfrowych. Napisy trwałe i czytelne, kolory zgodnie z załącznikiem, oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 5 lat.

Przykładowa tablica turystyczna

- Stojaki rowerowe – 8 szt.

dostawa i montaż na utwardzonym podłożu z polbruku stojaków rowerowych typu "U" wykonanych z profilu owalnego minimum Ø 42mm, o wysokości stojaka minimum 75 cm, szerokości ok. 100cm. Stojaki na trwałe montowane do podłoża, przykręcane na kotwy montażowe lub wbetonowane do podłoża. Stojaki winny być wykonane ze stali ocynkowanej. Ilość stojaków 8szt. Ułożenie na powierzchni 18m2 (2m x 9m) podłoża z polbruku na podsypce piaskowej o grubości 12cm ograniczonego obrzeżami betonowymi o wymiarach 30x8cm.

Rozmieszczenie stojaków na rowery – wymagane odległości

- Remont ogrodzenia

teren oczka zostanie zabezpieczony ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,5m z siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz furtką systemową metalową o szerokości 4,5m o długości ok. 118,5m. Ogrodzenie tymczasowe należy rozebrać i zutylizować.

- Oczyszczenie oczka wodnego

Oczko wodne jest niecką wypełnioną wodami opadowy. Dno zbiornika stanowią osady o nieznanej miąższości. Przewiduje się do wykonania mechaniczne oczyszczenie oczka wodnego o pojemności ok. 450 m3. W zakres prac wchodzi oczyszczenie obrzeża stawu z chwastów, krzaków oraz stawu zarówno powierzchni jak i dna z roślinności, rzęsy i namułu o miąższości od 0,5 m do 0,75 m bez wypompowywania wody wraz z utylizacją namułu. Wydobyty urobek należy zagospodarować po części na skarpach, wyrwach w skarpach zbiornika oraz terenie przyległym do zbiornika. Jednak znaczną część wydobytego urobku należy po uprzednim odsączeniu urobku załadować i wywieźć poza teren budowy ciągnikiem z przyczepą lub samochodem samowyładowczym. Część urobku która zostanie na terenie wokół zbiornika po odcieknięciu nadmiaru wody zostanie rozplantowana i w obrębie budowy zagospodarowana. Wywóz nieczystości - transport mułu, częściowo nawodnionego wymagany jest samochodami ze skrzyniami szczelnymi uniemożliwiającymi wyciek części płynnych. Zamawiający wskazuje na miejsce zeskładowania namułu działkę nr 14 i 15/7, obręb Czechowo (własność Gminy Elbląg). Następnym etapem będzie uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach, oczyszczeniu po rozplantowanym urobku ze śmieci, korzeni, kamieni i gruzu.